TF系列产品下位机软件通用功能需求及设计说明书

项目名称：无

发布范围: 仅限内部

保密等级: 保密

产品线:

产品编号:

| 当前版本 | V 1.0 |
| --- | --- |
| 制作单位 | 北醒（北京）光子科技有限公司 |
| 编写人员 | 卢锁 |
| 审核人 |  |
| 签发人 |  |
| 签署日期 | 年 月 日 |

| 版本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 日期 | 修改章节 | 修改内容及说明 | 编制者 |
| 001 | 2018-11-20 | 初稿完成 |  | 卢锁 |
| 未经允许，文档内容不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。 |  |  |  |  |

注意：

- 对本规格的所有增加、修改或者删除都必须填写修订记录，详细记载其修订内容，使其具备强可追溯性。

- 修订记录按修订时间倒序排列；

目录

1	简介	4

1.1.	目的	4

1.2.	系统介绍	4

1.3.	适用范围	4

1.4.	与其它开发任务/文档的关系	4

1.5.	术语和缩写词	4

2	需求描述	4

2.1	Bootloader	4

2.1.1	启动	4

2.1.2	升级	6

2.1.3	通信	6

2.1.4	系统配置	6

2.2	主程序	6

2.2.1	消息处理机制	6

2.2.2	系统配置	6

2.2.3	驱动接口层形式定义	7

2.2.4	基本算法函数库（待补充）	8

2.2.5	通用函数库（待补充）	8

2.2.6	通用数据类型（待补充）	8

2.2.7	版本号	9

2.2.8	指令解析	9

2.2.9	头文件包含原则	9

2.2.10	版本兼容原则	10

2.2.11	软件设计原则（建议）	10

2.2.12	编码风格（建议）	11

3	参考文献	11

简介

- 目的

提供TF系列雷达下位机软件通用功能模块设计方案，提高代码复用性，避免重复开发。

- 系统介绍

涵盖bootloader和主程序，主要包括雷达数据协议、雷达控制指令协议设计及解析、消息处理机制设计、雷达配置、版本号、部分驱动接口形式定义、基本算法函数库、通用函数库、编码规范说明等。

不包括对产品及硬件环境强依赖的模块，比如MCU底层驱动、CMOS驱动和雷达算法流程等。

- 适用范围

软件研发及测试人员

- 与其它开发任务/文档的关系

雷达数据协议、雷达控制指令协议参考其他文档

- 术语和缩写词

| 缩略语 | 英文全称 | 中文全称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

需求描述

Bootloader

启动

Bootloader工作流程如下图所示。

图表 1 bootloader工作流程

主程序及校验信息排布如下图所示。

完整性校验过程：Bootloader在烧写完主程序bin文件的最后一个字节后，在下一个地址开始写入字符串“BENEWAKE”，共8个字节（没有'\0'的字符串）；接下来的4个字节存放bin文件+字符串“BENEWAKE”的crc32值。在Bootloader每次上电启动后，首先在主程序区搜索"BENEWAKE"字符串，然后计算crc32值，与flash中存储的校验值做比对。如果搜索不到指定字符串，或crc32值不相同，说明主程序异常。

升级

- 升级模式下支持对主程序升级

- 支持升级帧长度可配（可同时支持串口/CAN口升级）

通信

支持串口/CAN口通信，包括指令发送/回显、主程序升级

系统配置

相关系统配置可从flash中读取，跟主程序保持一致，包括但不限于CAN发送/接收ID，帧类型，波特率，串口波特率等。

主程序

消息处理机制

Msg_init()

Msg_get()

Msg_set();

消息队列长度64，可配（2的n次方）

系统配置

初始化过程

驱动接口层形式定义

驱动接口层就是在驱动层之上定义的驱动接口，形式统一为bsp_xxx,与硬件环境无关。

void bsp_communication_uart_init(uint32_t baudrate)

{

Uart1_init(baudrate);

}

基本算法函数库（待补充）

- 卡尔曼滤波

- 中值滤波

- 高斯滤波

- 限幅算法

- …

通用函数库（待补充）

- 排序（升序/降序）

- 求和

- 求均值

- 求最大/最小值

- 返回较大/较小值

- 求标准差

- 求平方根

- 求log

- CRC32

- Chksum

- …

通用数据类型（待补充）

- 返回值（枚举类型，涵盖各种场景，可自行追加）

- 使能/不使能（枚举）

- ...

版本号

主版本号.子版本号.修正版本号

- 修复bug只更新revision（1.0.0->1.0.1）；

- 需求变更、新增更新minor（1.0.0->1.1.0）；

- 软件架构重大调整更新major（1.0.0->2.0.0）。

指令解析/消息解析

头文件包含原则

被依赖广泛的头文件靠上, 被依赖较少的头文件靠下

- 基础头文件靠上

- 系统头文件靠上

- 自定义头文件靠下

PS：需要软件层次划分合理

版本兼容原则

- 向后兼容

- 配置数据结构ST_LIDAR_CONF_Type成员只能新增，不能插入、修改、删除

- 指令/消息枚举只能新增，不能插入、修改、删除

- 可扩展

- 参数可配，避免/减少写死的场景

软件设计原则（建议）

- 封装：全局变量封装接口，不同模块之间通过接口操作全局变量，避免直接访问。

例1：

例2：

- 分层：上层直接调用底层接口，底层通过消息队列调用上层接口；底层接口之间避免互相调用。

- 易读性：主要函数流程中出现下一层函数，避免/减少直接出现语句；主要流程像读文章一样易懂。语句主要出现在接口层和驱动层。

编码风格（建议）

- 新开发代码使用小写字母+下划线，不使用大写字母或首字母大写的风格，与原生代码区分开。

- 自注释（提倡）：

void bsp_debug_uart1_init(uint32_t baudrate)

void bsp_communication_uart2_init(uint32_t baudrate)

- 多注释：

void bsp_uart1_init(uint32_t baudrate) // 调试串口

void bsp_uart2_init(uint32_t baudrate) // 通信串口

参考文献

无